OBIEKTYWY – oznaczenia obiektywów

KAŻDA Z FIRM MA SWOJE OZNACZENIA OBIEKTYWÓW – swój system oznaczeń.

Dlatego najpierw należy ustalić z jakiej firmy pochodzi obiektyw. Po odczytaniu tej informacji odczytujemy z tabeli tej firmy dalsze oznaczenia i tak np.

OZNACZENIA FIRMY:   CANON (Stosowane na obiektywach firmy Canon)

EF ( electro focus)-mocowanie obiektywów Canona wprowadzone w raz z korpusami systemu EOS , jest to mocowanie z elektroniczną regulacją ostrości (stykami)  - obiektywy przeznaczone do pełnej klatki

EF-S - maja tylną soczewkę głębiej wchodzącą do wnętrza aparatu co powoduje ze w korpusach z lustrem może dojść do kolizji dwóch elementów. Ten obiektyw z tym oznaczeniem nie nadaje się do wykorzystania dla pełnych klatek

Jedynie do klatek typu APS-C  (mniejszych niż FF)

FD - oznacza mocowania stosowane w szkłach przeznaczonych dla korpusów manualnych i wczesnych modeli AF. Można je podłączyć do nowych korpusów Klasy EOS tylko przez odpowiednia przejściówkę

FF – pełna klatka – Full Frames – czyli 36x24 mm

EMD ( Electromagnetic Diaphargam - elektronicznie sterowana przysłona

IS ( Image Stabilization) - stabilizacja obrazu. Niweluje drgania obiektywu, zmniejszając prawdopodobieństwo rozmycia zdjęcia. Dzięki stabilizacji można zastosować dłuższe czasy naświetlenia podczas robienia zdjęć z ręki i z daleka

L (Luxury) oznaczenie drogich obiektywów Canona wysokiej klasy przeznaczonych dla   zawodowych fotografów

USM ( Ultra Sonic Motor) - szybki i cichy napęd obiektywu. Oznacza opracowaną przez Canona metodę sterowania ogniskowaniem za pomocą fal ultradźwiękowych . Dzięki te, autofokus jest szybki i cichy.

TS-E - Profesjonalne obiektywy Canon typu tilt/shift , umożliwiające zmianę nachylenia i przesunięcia w celu zmiany głębi ostrości .

DO (diffractive Optic)-zonacza zestaw siatek dyfrakcynych niwelującyh aberracje i inne wady optyczne

Macro To określenie w nazwie obiektywu oznacza, że jest on przeznaczony do makrofotografii. W odróżnieniu od wielu innych producentów Canon nie szafuje zbyt rozrzutnie tym oznaczeniem, i umieszcza je jedynie na obiektywach, które oferują skalę odwzorowania przynajmniej 1:1.

S.S.C. – S.C. – oznacza zastosowanie powłok antyodblaskowych

Oznaczenia obiektywów firmy NIKON:

A - Pierwotne oznaczenie bagnetu Nikona dla wyprodukowanych lustrzanek przed 1979,

AF -  przeznaczony do lustrzanek z autofokusem pierwsze obiektywy produkowane od 1986 roku,

AF-S - obiektywy z cichym silnikiem produkowane od 1996 roku,

AF-I - sterowanie obiektywem bez mechanicznego połączenia aparatem,

DX - współpraca z aparatami o matrycy APS-C/DX,

DC - możliwość sterowania stopniem aberracji sferycznej tła,

VR - stabilizacja obrazu z redukcją drgań,

G -  Obiektywy NIKKOR typu G,

ED - Szkło o niskiej dyspersji,

IF - Przemieszczanie wewnętrznej grupy soczewek.

MF - Tak oznaczona jest optyka bez automatycznego ustawiania ostrości, a więc obiektywy manualne.

Na obiektywach zmiennoogniskowych podaje się często dwie wartości przysłony, mniejsza dotyczy minimalnej ogniskowej, większa maksymalnej. Najważniejszymi parametrami są ogniskowa, przysłona oraz minimalna odległość przedmiotowa. Decydują one o zastosowaniu i przeznaczeniu obiektywu.