CZUŁOŚĆ

Czułość - w fotografii analogowej wielkość określająca stopień reagowania filmu fotograficznego na światło, natomiast w fotografii cyfrowej czułość całego aparatu (o której decyduje czułość matrycy i oprogramowanie aparatu). Jest to wrażliwość materiału światłoczułego (matrycy aparatu) na naświetlenie. Im większa jest czułość tym mniej jest potrzebne światła do wykonania jasnego zdjęcia. Znajomość czułości umożliwia określenie prawidłowej ekspozycji.

Ekspozycja – to ilość światła padającego na film (lub na sensor elektroniczny w przypadku aparatu cyfrowego) konieczna dla prawidłowego zrobienia zdjęcia fotograficznego. Uzyskuje się ją poprzez ustalenie wartości przysłony, czasu naświetlania i czułości filmu, a także poprzez dodatkowe oświetlenia (lampy błyskowe, lampy o świetle ciągłym, odbłyśniki, ekrany, żaluzje, rozpraszacze światła itp.).

A zatem występuje zależność odwrotnie proporcjonalna w regulacji czasu ekspozycji i czułości aparatu.

Należy tutaj dodać, że w aparatach analogowych stosowane były przeważnie filmy o czułości do ISO 400.

Regulacja czułości

W aparatach cyfrowych często istnieje możliwość wybrania czułości wg normy ISO 12232:2006.  Skala ta jest oparta jest na pomiarze informacji o obrazie wysyłanym do pamięci aparatu w zależności od ilości padającego światła na matrycę.

Najczęściej spotykane wartości czułości to 25, 50, 100, 200, 400, 800, 1600 i 3200 [6400,12800,25600 i więcej]. film ISO 200 jest dwukrotnie czulszy od filmu ISO 100. Czułość wyrażana w ISO opisuje wrażliwość matrycy aparatu na światło. Zwiększenie czułości oznacza zwiększenie ilości szumu, zmniejszenie ilości rejestrowanych detali ale często też zmniejszenie dynamiki obrazu, czy pogorszenie odwzorowania kolorów.

Zwiększenie czułości pozwala także przymknąć przysłonę dzięki czemu uzyskamy większą głębię ostrości, lub skrócić czasu naświetlania, dzięki czemu unikniemy poruszonych zdjęć. Niestety, koszt tego często jest dość spory – dwa największe problemy to utrata szczegółów i zwiększenie ilości szumów na zdjęciach.

Wyższe ISO pozwala na robienie zdjęć przy mniejszej ilości światła ale pogarsza ich jakość (zwiększa szumy).

Stosowane są następujące skale czułości:

- ASA — skala opracowana przez American Standards Association (jedna z dawnych nazw ANSI). Jest to skala liniowa – dwukrotna zmiana wartości ASA odpowiada zmianie EV o 1.

- DIN – skala opracowana przez Niemiecki Instytut Normalizacji (niem. Deutsches Institut für Normung). Jest to skala logarytmiczna – zmiana czułości o 3° odpowiada zmianie EV o 1.

- GOST – skala opracowana przez radziecką instytucję ds. normalizacji; symbol jest skrótowcem od rosyjskiego terminu norma państwowa (ros. Государственный стандарт, Gosudarstwiennyj standart). Jest to skala liniowa, zbliżona do skali ASA (od 1987 praktycznie identyczna).

Przeliczanie jednostek      (skala GOST sprzed ujednolicenia z ASA)np.

ASA-100 / DIN-21 / GOST-90

ASA-200 / DIN-24 / GOST-180

ASA-400 / DIN-27 / GOST-360

ASA-800 / DIN-30 / GOST-720

ASA-1600 / DIN-33 / GOST-1440

Błona fotograficzna składa się z podłoża z tworzywa sztucznego o wysokiej przejrzystości, z naniesioną warstwą emulsji światłoczułej. Dawniej jako podłoże, stosowano celuloid, dziś octan celulozy. W przypadku błon barwoczułych, na podłożu naniesione jest kilka warstw emulsji, poprzedzielanych odpowiednimi filtrami barwnymi.

Klasyczna fotografia od ponad 130 lat opiera się głównie na światłoczułych związkach srebra (halogenki srebra) zawieszonych w żelatynie. Światło powoduje zmiany w bromku srebra w emulsji fotograficznej (rozkłada się w miejscach naświetlonych), a te zmiany są potem wzmacniane w wywoływaczu. W efekcie na błonie powstaje negatywowy obraz utworzony przez metaliczne srebro. Czym mniejsza ilość światłe jest potrzebna do zarejestrowania słabych zmian w emulsji, tym większa jest czułość błony. Niestety, zwiększaniu czułości towarzyszy zwiększanie rozmiarów tzw. ziarna błony, które przy większych powiększeniach jest dobrze widoczne i pogarsza jakość obrazu (przez analogię – to tak jak powiększanie zdjęć cyfrowych wykonanych w rozdzielczości np. 480x360 pikseli do dużego formatu...)

DLACZEGO CZUŁOŚĆ APARATU A NIE MATRYCY?

Ponieważ matryca posiada pewną ilość pikseli, z których każdy posiada określoną możliwość wytworzenia ładunku elektrycznego pod wpływem kontaktu z określoną ilością światła. Im większa jest powierzchnia pojedynczego piksela tym większa jest czułość matrycy ponieważ na jeden piksel przypada wtedy większa ilość światła. Jednak oprogramowanie stosowane w poszczególnych aparatach posiada możliwość sztucznego wzmocnienia wytwarzanego ładunku elektrycznego. Stąd też możliwość regulacji czułości aparatu (przy czym czułości matrycy nie da się regulować ? jest ona stała).

JAKIE SĄ MINUSY DUŻEGO ZWIĘKSZANIA CZUŁOŚCI?

Sztuczne zwiększanie czułości aparatu powoduje, że powstają tak zwane szumy unikane przez wszystkich fotografów. Całe szczęście każda nowocześniejsza wersja oprogramowania zastosowana w nowszych modelach aparatów posiada coraz większe możliwości redukcji szumów. Mimo tego warto jest zaopatrzyć się w aparat, który posiada naturalnie większą czułość (większa powierzchnia matrycy lub mniejsza ilość pikseli na tej samej powierzchni).

Szumy powodowane przez zwiększanie czułości aparatu sprawiają, że w celu uzyskania wysokiej jakości fotografii należy stosować możliwie niską czułość zwiększając natężenie światła zewnętrznego lub czas ekspozycji.